建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：         胜4H（新榆1H）预探井建设项目

委托单位：        中国石油化工股份有限公司

华北油气分公司采油一厂

编制单位：甘肃卉昕朋环保科技有限公司

编制日期：2025年3月

编制单位：甘肃卉昕朋环保科技有限公司

法定代表人：李保权

技术负责人：李婉君

项目负责人：李婉君

编制人员：周振昕

监测单位：山东新航工程项目咨询有限公司

参加人员：张彤18893820154

编制单位联系方式

电话：17393473662

传真：/

地址：甘肃省庆阳市西峰区丽晶茂A栋1515室

邮编：745000

# 1.项目总体情况

| 建设项目名称 | 胜4H（新榆1H）预探井建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁承春 |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 王晓婷 |  |  |  |
| 通信地址 | 陕西省咸阳市渭城区周陵镇天工一路与周康路十字采油一厂806室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18182501906 |  | 传真 |  |  | -- |  | 邮编 |  |  | 712000 |  |
| 建设地点 | 正宁县榆林子镇石家村 中心点坐标：E108°08′05.932″，N35°21′39.978″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 |  |  | 能源矿产地质勘查（M7471） |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 胜4H预探井建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 庆阳衡安环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 庆阳市生态环境局 |  |  | 文号 |  | 庆环评表字〔2023〕112号 |  |  |  | 时间 |  | 2023年5月16日 |
| 初步设计审批部门 | / |  |  | 文号 |  | -- |  |  |  | 时间 |  | / |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 山东新航工程项目咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 1000 | 其中：环境保护 投资（万元） |  |  |  | 41.16 |  |  | 实际环境保护投资占总投资比例 |  |  | 4.116% |
| 实际总投资（万元） | 1000 | 其中：环境保护 投资（万元） |  |  |  | 80.31 |  |  |  |  |  | 8.031% |
| 设计生产能力 | 井深：2900m |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2024-03-31 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 井深：2090m |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | / |  |  |  |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述（项目立项~试运行） | 一、项目立项 石油勘探是油田合理开发利用的基础工程，为确保石油勘探工作的顺利进展，中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂在甘肃省庆阳市正宁县榆林子镇石家村建设胜4H（新榆1H）井场，目的在于勘测项目地下资源储藏情况，通过完井测试评价油藏情况，若测试具有工业产能，后期进行井场建设和采油生产；若勘探未见石油或石油不具有工业开采价值，则进行弃井作业并进行生态恢复。 - 2023年5月，中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂委托庆阳衡安环保工程有限公司编制完成了《胜4H预探井建设项目环境影响报告表》； 2023年5月16日，庆阳市生态环境局以庆环评表字〔2023〕112号对本项目的环境影响报告表做出批复。 本项目涉及井场钻探、试油情况见下表： 井场; 开钻时间; 完钻时间; 试油开始时间; 试油结束时间. 胜4H（新榆1H）; 2024-03-31; 2024-05-02; 2024-05-20; 2024-06-19. 2025年2月23日，中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂委托甘肃卉昕朋环保科技有限公司对该项目进行竣工环境保护验收调查工作，根据现场踏勘情况，井场有经济利用价值，临时关井，待转产；井场现已恢复平整并进行了植被恢复。具备验收、调查条件。 2025年3月10日，甘肃卉昕朋环保科技有限公司对该项目所在区域的环境影响状况进行了实地调查，对区域内主要的环境敏感点、生态恢复状况、水土保持情况等进行了重点调查；并对施工期废水、固废收集处理情况进行了调查，对井场内土壤环境进行了调查与监测。在此基础上，编写完成了《胜4H预探井建设项目竣工环境保护验收调查表》。 |
| 调查依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9 月1日； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号， 2017年 11月22日； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》（HJ/T 394-2007）； （10）《建设项目竣工环境保护验收技术规范-石油天然气开采》 HJ612-2011； （11）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环境保护部办公厅文件（环办〔2015〕52 号）； （12）《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》环办环评函〔2020〕688 号； （13）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）； - （14）《胜4H预探井建设项目环境影响报告表》（庆阳衡安环保工程有限公司，2023年5月）； - （15）《关于<胜4H预探井建设项目环境影响报告表>的审批意见》（庆环评表字〔2023〕112号）（庆阳市生态环境局，2023年5月16日）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 因《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》由（HJ/T 349-2007）更新为（HJ/T 349-2023），井场调查范围更改为场界周围50米范围。同时根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）中规定“验收调查范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致；当工程实际建设内容发生变更或环境影响评价文件未能全面反映出项目建设的实际生态影响和其他环境影响时，根据工程实际变更和实际环境影响情况，结合现场踏勘对调查范围进行适当调整”。本项目调查范围与环评保持一致。 本次验收包括项目施工建设过程中全部工程（井场、进场道路及其它临时占地）及涉及配套的废气、废水、固废、噪声和其它部分。具体见表2-1。 表2-1 本次验收调查范围一览表 序号; 环境要素; 环评阶段评价范围; 本次验收调查范围; 是否一致. 1; 生态环境; 井场及道路300m范围区域; 井场及道路300m范围区域; 一致. 2; 大气环境; 井场周围500m范围; 井场周围500m范围; 一致. 3; 地下水环境; 井场周边500m范围; 井场周边500m范围; 一致. 4; 声环境; 井场周边50m范围; 井场周边50m范围; 一致. 5; 土壤环境; 井场及井场周边50m范围; 井场及井场周边50m范围; 一致. 6; 固体废物; /; 固体废物产生及处置情况; 一致. |
| --- | --- |
| 调查因子 | 根据项目特点，本次调查确定的调查内容及因子见表2-2。 表2-2 本次验收调查因子及调查内容一览表 环境要素; 调查内容/因子; 监测因子. 生态环境; 主要调查项目封井后生态恢复情况，土地类型变化以及植被恢复状况的落实情况; /. 大气环境; 项目为勘探井，不涉及运营期，调查施工期环境空气影响; /. 水环境; 项目为勘探井，不涉及运营期，调查施工期废水排放及处置; /. 土壤环境; 项目为勘探井，不涉及运营期，调查施工期对土壤环境影响，对井场占地内、外土壤环境进行现状调查; 铅、铜、铬(六价)、砷、汞、镍、镉、锌、pH、石油烃（C6-C9、C10-C40）. 声环境; 项目为勘探井，不涉及运营期，调查施工期噪声影响; /. 固体废物; 调查调查钻井过程中一般固废、危险固废和生活垃圾的贮存、处置方式; /. 环境风险; 柴油罐泄漏、井喷、放喷等故事环境风险影响， 环境风险防范管理措施；技术防范措施等; /. |
| 环境敏感目标 | 本次验收调查以环境影响评价文件及批复文件为基础，通过资料收集及实地调查，工程调查范围内无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，不会因本项目的实施而改变区域环境现有功能。本次工作对环评阶段识别的环境敏感目标进行了校核，经调查，项目验收阶段环境敏感目标与环评阶段保持一致。胜4H（新榆1H）井场环境保护目标见下表。 表2-3 项目主要环境敏感目标分布一览表 环评阶段; 实际建设阶段. 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. E; N. 大气 环境; 108.135254759; 35.362580329; 1户农户/4人; 大气环境质量; 二级; NE; 82; 与环评阶段一致. 108.134777326; 35.362870008; 1户农户/3人; NE; 130. 108.134444732; 35.363052398; 1户农户/3人; N; 154. 108.133634705; 35.362397939; 2户农户/5人; NW; 108. 108.133125085; 35.362414032; 1户农户/3人; NW; 242. 108.135485429; 35.363680035; 1户农户/3人; NE; 210. 108.133275289; 35.363540560; 1户农户/3人; N; 236. 108.132931966; 35.365482479; 10户农户/40人; N; 400-506. 土壤 环境; 井场周边1km范围内; 土壤环境质量; 农用地; 与环评阶段一致. 生态 环境; 井场及道路300m范围区域; 动植物物种、种群、生物群落及生态空间等; 严格控制破坏压占土地范围，施工后及时恢复. |
| 调查重点 | 本项目为勘探井，故本项目不涉及营运期，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范·生态影响类》（HJ/T394-2007）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）的相关要求，结合环境影响报告表和环评批复的环保要求及环境影响评价的主要结论，确定本项目的调查重点。 本项目为勘探井，故本项目不涉及营运期，本次的调查重点为： （1）调查实际工程建设内容、工程变更及环境影响情况； （2）调查环境敏感保护目标基本情况及变化情况； （3）调查环境影响报告表及批复中提出的环保设施和措施落实情况及其效果； （4）调查井场及道路周围生态恢复情况； （5）调查环境风险防范和应急措施的落实及有效性。 |

# 3.验收执行标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）中规定“原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准与环境保护设施工艺指标进行验收，对已修订颁布的环境保护标准应提出验收后按新标准进行达标考核的建议。” 自本项目取得环评批复以来，无对应本项目环评阶段所列污染因子的环境质量标准更新或者新颁布，本次仅对探井勘探过程的环境影响进行验收。验收阶段根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采》（HJ612-2011）的规定，项目施工期采用与环评阶段相同的评价标准，验收执行标准如下： - （1）环境空气 环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准验收，并按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准校核，非甲烷总烃小时值执行《大气污染物综合排放标准》详解中的2.0mg/m3，标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 类别; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准值. 单 位; 数值（≤）. 环 境 空 气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 年平均; μg/m3; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; μg/m3; 160. PM10; 1小时平均; 200. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 150. 年平均; 35. 《大气污染物综合排放标准》详解; 非甲烷总烃; 小时值; mg/m3; 2.0. - 声环境 - 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。其标准值见表3-2。 表3-2 声环境质量标准2类标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. （3）土壤环境 项目用地类型非建设用地，井场所在地及周围农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1筛选值，石油烃执行《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》中500mg/kg要求。其标准值见表3-3。 表3-3（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）单位：mg/kg 序号; 污染物项目; pH≤5.5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 1; 镉; 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 自本项目取得环评批复以来，除危险废物贮存污染控制标准以外，其他无对应本项目环评阶段所列污染因子的污染物排放标准更新或者新颁布，验收阶段根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采》（HJ612-2011）的规定，项目施工期采用与环评阶段相同的评价标准，验收执行标准如下： 1、废气 钻井期柴油发电机燃烧废气排放标准执行《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中Ⅱ类标准限值、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及 2020 年修改单中第三阶段的标准限值；施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃无组织排放执行《陆上石油石油开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）。 表3-4 大气污染物排放限值 标准名称及级（类）别; 污染因子; 单位; 限值. 《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）Ⅱ类Pmax≥37kW，《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及2020年修改单中第三阶段的标准限值Pmax＞60kW; 光吸收系数; m-1; 0.80. 林格曼黑度级数; /; 1. CO; g/kWh; 3.5. HC+NOx; g/kWh; 6.4. PM; g/kWh; 0.20. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 《陆上石油石油开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）厂界; 非甲烷总烃; mg/m3; 4.0. 2、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值，具体标准见表3-5。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 3、废水 本项目废水拉运至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，不外排。该站执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY-T5329－2022）中相关回注标准要求。 - 4、固废 固体废物执行固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定（危废标准已于2023年修订，由2001年版更新为2023年版）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为石油勘探项目，勘探钻井试油完成后即停止产污，无废水产生，无废气产生，同时依据环评及批复文件，项目不涉及总量控制指标申请。 |

- 工程概况

| 项目名称 | 胜4H（新榆1H）预探井建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 庆阳市正宁县榆林子镇石家村；中心点坐标：E108°08′05.932″，N35°21′39.978″ 建设项目区域地理位置见附图1。 |
| 4.1主要工程内容及规模： 1.工程建设内容 本项目为石油勘探井的钻试工程，只有钻井过程和试油期，不涉及运行期和闭井期。验收范围井场钻井与试油工程进行验收。不包括转为生产井运行的验收，工程实施及现状情况见表4-1。 表 4-1 工程实施及现状情况一览表 井号; 实际井深; 井型; 是否具备工业油流; 目前现状. 胜4H（新榆1H）; 2090m; 直井; 是; 临时关井，待转产. 根据实际现场调查情况，工程内容及规模变化情况见表4-2。 表4-2 项目建设内容一览表 类别; 项目名称; 组成内容及规模; 实际建设内容; 是否一致; 变化原因. 主体 工程; 钻井工程; 设计平均钻井进尺为2900m，为直井，钻机型号为ZJ-40，工程包括钻井成套设备搬运、安装、调试、钻进、录井、测井、固井等环节。; 胜4H（新榆1H）实际井深为：2090m，为直井，钻机型号为ZJ-40，工程包括钻井成套设备搬运、安装、调试、钻进、录井、测井、固井等环节; 基本一致; 勘探深度变浅，根据项目场址处实际地层情况，对钻井深度进行了微调，钻井目的层未发生改变）. 配套工程; 钻前工程; 钻前准备工作，包括表土剥离，局部井场平整及硬化，修建临时道路，修建设备基础、降排水（污）措施等。井场配套布置安装泥浆不落地设备、生活区、发电室等，井场设置表土堆放场。; 钻前准备工作，包括表土剥离，局部井场平整及硬化，修建临时道路，修建设备基础、降排水（污）措施等。井场配套布置安装泥浆不落地设备、生活区、发电室等，井场设置表土堆放场。; 一致; /. 完井测试; 当钻至目的层后，对钻井进行完井测试，以取得施工段流体性质、测试产能、底层压力等详细工程资料。完井作业包括洗井、射孔、压裂、试油等过程。; 当钻至目的层后，对钻井进行完井测试，以取得施工段流体性质、测试产能、底层压力等详细工程资料。完井作业包括洗井、射孔、压裂、试油等过程。; 一致; /. 辅助工程; 生活设施; 场内设置旱厕，定期清掏，用于周边农田堆肥; 项目地设置1座移动式环保厕所，定期清掏，用于周边农田堆肥; 一致; /. 公用工程; 供水; 生产用水采用水罐车拉运至水罐区、生活用水采用桶装水; 由柴油发电机供给; 一致; /. 排水; 场地内设移动式环保厕所，定期清掏外用作农肥; 井场生产用水由附近地表水供给，生活用水采用桶装水; 一致; /. 供电; 由自备柴油发电机组发电2套; 由自备柴油发电机组发电2套; 一致; /. 道路; 井场外有乡村道路，新建进场施工便道，与乡村道路相连接，道路宽度为6m，配备洒水车定期洒水抑尘。; 井场外有乡村道路，新建进场施工便道，与乡村道路相连接，道路宽度为6m，配备洒水车定期洒水抑尘。; 一致; /. 储运工程; 柴油罐; 地上罐，单罐有效容积60m³，用于储存柴油，底部采用重点防渗处理，并设围堰; 地上罐，单罐有效容积60m³，用于储存柴油，底部采用重点防渗处理，并设围堰; 一致; /. 泥浆不落地装置; 泥浆循环系统，储存钻井液、产生的废弃泥浆、钻井岩屑等; 井场内设置2具50m3措施废液储罐; 一致; /. 环保工程; 废气处理设施; 施工扬尘：井场洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布，临时道路配备洒水车定期洒水抑尘；; 施工扬尘：井场洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布，临时道路配备洒水车定期洒水抑尘；; 一致; /. 施工机械废气：主要为燃油废气，选用燃烧效率高的柴油机，采用含硫量低的柴油。; 施工机械废气：主要为燃油废气，选用燃烧效率高的柴油机，采用含硫量低的柴油。; 一致; /. 废水处理设施; 钻井废水、试油废水、措施返排液依托泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，不外排; 钻井废水、试油废水、措施返排液依托泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，未外排; 一致; /. 生活污水用于场地洒水降尘，厂区植被绿化；场内设置旱厕，定期清掏，用于周边农田堆肥; 用于场地洒水降尘，厂区植被绿化；井场内设置移动式环保厕所，定期清掏，用于周边农田堆肥; 一致; /. 废水处理设施; 一般岩屑、钻井泥浆采用“不落地收集+板框压滤”工艺，处理后产生的液相用于配制钻井液，剩余无法循环利用的液相拉运至措施废液处理站集中处理，处理后作为油田注水开发工艺生产用水回注油层；不落地处理振动筛筛选出的颗粒类岩石质固相和板框压滤机处理后产生的固相，处置达标后可集中填埋或制作烧结砖等资源化综合利用; 钻井废弃泥浆、岩屑采取不落地收集+板框压滤装置处置，钻井泥浆、钻井岩屑进入地上移动式泥浆罐，经泥浆不落地工艺固液分离后，固相暂存于固渣暂存处，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置；经固液分离后的液相用于配制钻井液，剩余无法循环利用的液相，拉运至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，不外排; 一致; /. 固体废物处理设施; 废弃钻井泥浆、钻井 岩屑（不含油）：根据庆环发[2022]13号庆阳市生态环境局关于规范油区水基钻井泥浆不落地管理工作的通知，钻井废弃泥浆、岩屑采取不落地收集+板框压滤装置处置，产生的泥饼（固相含水率不大于60%）暂存井场，泥饼临时暂存要落实“三防”措施并加强管理，井场内暂存时间不得超过6个月，采用“下铺上盖”方式，四周设置0.2m高围堰。下铺防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-10cm/s；或参照GB18598执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）。 产生的钻井废弃泥浆、一般岩屑全部采用“不落地收集+板框压滤”处理工艺，经处理后的液相用于配制钻井液，剩余无法循环利用的液相，拉运至废液处理站集中处理后，作为油田注水开发工艺生产用水回注油层；不落地处理振动筛筛选出的颗粒类岩石质固相和板框压滤机处理后产生的固相，处置达标后可在一般工业固废集中填埋场安全填埋处置或制作烧结砖资源化利用。; 钻井废弃泥浆、岩屑采取不落地收集+板框压滤装置处置，产生的泥饼（固相含水率不大于60%）暂存井场，泥饼临时暂存要落实“三防”措施并加强管理，井场内暂存时间未超过6个月。采用“下铺上盖”方式，四周设置0.2m高围堰，采用“下铺上盖”方式，四周设置0.2m高围堰。下铺防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-10cm/s；产生的钻井废弃泥浆、一般岩屑全部采用“不落地收集+板框压滤”处理工艺，经处理后的岩屑暂存于固渣暂存处，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置；未产生二次污染; 一致; /. 含油岩屑统一收集后，交由有资质单位安全处置; 含油岩屑统一收集暂存于临时危废贮存库后，交由庆阳丰泰环保有限责任公司安全处置; 一致; /. 废弃原材料、包装材料安全合理处置; 未被污染的废弃原材料、包装材料收集后由五普40839HB处置，被污染的废弃原材料、包装材料收集后，交由庆阳丰泰环保有限责任公司安全处置; 一致; /. 落地油及时回收，委托有资质单位进行处置; 落地油收集暂存于临时危废贮存库后，交由庆阳丰泰环保有限责任公司安全处置; 一致; /. 废机油：各种机械产生的废机油采用专用收集桶收集暂存至5m3的临时危废暂存间，定期委托有资质单位外运处置; 采用废油回收桶（5m3）收集至临时危废贮存库暂存后，定期委托平凉海螺环保科技有限责任公司外运处置; 一致; /. 施工场地设置生活垃圾箱（桶），生活垃圾收集后清运至政府部门指定地点统一处置; 施工场地设置生活垃圾箱（桶）收集后交由就近的生活垃圾中转站处置; 一致; /. 噪声治理; 选用低噪设备，采取隔声、降噪措施；合理安排施工作业时间；墙体阻隔; 选用了低噪设备，采取隔声、降噪措施；合理安排施工作业时间；未出现投诉现象; 一致; /. 风险防范、土壤、地下水防范措施; 井场的应急事故池、井口集油槽、危废暂存间、柴油罐采用重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；雨水池、雨水导排渠、井场钻井泥浆临时堆放点、药品堆放点采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；防渗布接口处应予以粘结；防渗布出现破损，应及时更换或补漏；防渗布四周设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙。纳入作业区应急预案并定期组织预案演练。; 井场的应急事故池、井口集油槽、临时危废贮存库、柴油罐采用重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；雨水池、雨水导排渠、井场钻井泥浆临时堆放点、药品堆放点采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；防渗布接口处应予以粘结；防渗布出现破损，应及时更换或补漏；；防渗布、井场四周设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙，现已拆除；已制定了突发环境事件应急预案，并于2022年12月20日取得了庆阳市生态环境局正宁分局预案备案文件，并按照预案中相关应急措施进行定期演练。该应急预案修编日期为2025年12月20日，在本项目验收时间范围内; 一致; /. 设30m3应急事故池1座。设置1座5m3的临时危废暂存间; 设30m3应急事故池1座。设置1座5m3的临时危废贮存库; 一致; /. 生态恢复; 对临时占用土地进行表土留存，分层回填，整平翻松，对临时占地进行生态恢复，本项目需生态恢复的面积为无开发利用价值的勘探井的临时占地面积，具体恢复面积由勘探结果确定。对井场进行标准化井场建设，对井场可绿化区域实施绿化。; 根据现场踏勘，场地已恢复平整，井口进行临时关井，待转产，除预留转为生产开发所需的面积外，对其余临时占地进行了恢复，对进场道路及井场周边等及时进行了绿化; 一致; /. |
| 4.2实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 根据本项目实际情况、环评审查意见、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）等文件中对建设项目重大变动的规定，对本项目存在的变动情况进行是否属于重大变动界定见表4-3： |  |

表4-3    本项目重大变动判定表

| 项目 |  |  |  | 审查意见中的要求 | 环评文件中的要求 | 项目实际建设情况 | 变化情况/履行情况 | 是否重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场工程 | 建设性质 |  |  | 新建 | 新建 | 新建 | 未变 | 不属于 |
|  | 井类别 |  |  | 直井 | 直井 | 直井 | 未变 | 不属于 |
|  | 投资 |  |  | 项目总投资1000万元，其中环保投资约41.16万元，约占总投资的4.116% | 项目总投资1000万元，其中环保投资约41.16万元，约占总投资的4.116% | 项目总投资1000万元，其中环保投资约80.31万元，约占总投资的8.031% | 本项目井深变浅，环评预估值较小，施工废水、钻井泥浆、岩屑等污染物实际产生量较环评预估值增加，均得到了有效处置。导致处置费用增加，其他费用因实际情况不同均有不同程度的变化。综上，总投资未变化，实际环保投资增加。 | 不属于 |
| 产能总规模、新钻井总数量增加30%及以上 | 建设规模 |  |  | 井深：2900m | 井深：2900m | 井深：2090m | 变浅810m，变化率为27.9%，未超过30% | 不属于 |
| 新增重点生产装置外的其他装置或其规模增大50%及以上，并导致新增污染因子或污染物排放量增加。 |  |  |  | 井深：2900m | 井深：2900m | 未新增生产装置外的其他装置，井深：2090m | 未新增生产装置外的其他装置，井深变浅27.9%，导致相关污染物增加，但是均得到有效处置 | 不属于 |
| 回注井增加，占地面积范围内新增环境敏感区 |  |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未变 | 不属于 |
| 井位或站场位置变化导致评价范围内环境敏感目标数量增加 | 建设地点 |  |  | 该建设项目位于正宁县永正乡，井场坐标为X:3914607，Y:36512254 | 正宁县永正乡东龙头村 中心点坐标：E108°08′05.932″，N35°21′39.978″ | 正宁县榆林子镇石家村 中心点坐标：E108°08′05.932″，N35°21′39.978″ | 根据现场调查，本项目场址未发生偏移 | 不属于 |
| 开发方式 |  |  |  | 勘探 | 勘探 | 勘探 | 未变 | 不属于 |
| 生产工艺 |  |  |  | / | 钻前工程(建设内容主要为井场的平整、修建设备基础、降排水(污)措施、泥浆罐等)、钻井工程(建设内容主要为钻井、测井、录井、固井等)及完井测试(主要包括完井作业、洗井、射孔、压裂、试油等) | 钻前工程(建设内容主要为井场的平整、修建设备基础、降排水(污)措施、泥浆罐等)、钻井工程(建设内容主要为钻井、测井、录井、固井等)及完井测试(主要包括完井作业、洗井、射孔、压裂、试油等) | 未变：完井后经试油，井场具有开采价值，已采取临时关井措施 | 不属于 |
| 井类别变化导致新增污染物种类或污染物排放量增加，与经批复的环境影响评价文件相比危险废物实际产生种类增加或数量增加、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重，主要生态环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低等情形 | 采用的防治污染措施及生态保护措施 | 废气 | 施工扬尘 | 严格控制作业范围，施工现场采取设置围栏、酒水抑尘等控制措施，施工应当避开大风天气，遇大风天气，禁止施工，粉状村料运输要采取遮盖措施，物料井场存放要采取遮盖等防扬散、防泄漏、防渗措施，做好井场建设中受影响居民的补偿等工作。施工期扬尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，其他废气排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中污染物控制要求。 | 施工扬尘：井场洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布，临时道路配备洒水车定期洒水抑尘； | （1）开挖土方过程避开了大风天气，井场洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布，临时道路配备洒水车定期洒水抑尘；。本项目未产生弃土、弃渣及抛撒料、渣，挖方用篷布遮盖，减少扬尘产生量。 - 运输车辆加盖篷布，对施工道路、井场进行适量洒水，以降低扬尘。 - 采用了燃烧效率高的柴油机以及含硫量低的柴油，减少了污染物排放； - 少量试油伴生气逸散；本项目试油过程中无井喷事故发生。 （2）50m范围内无环境敏感点；钻前阶段制定了合理的施工方案和进出场路线，严格控制作业范围，尽量减少工程占地和对地表扰动，在敏感目标一侧建设减震沟。施工过程中未对居民造成影响，无补偿等工作。 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 柴油发电机燃烧烟气 |  | 选用环保型柴油发电机，使用优质轻柴油，简易排气筒排放；排气管朝向避开农户分布及项目区工作人员办公生活的方位 | 柴油发电机选用符合国家质量标准的柴油，通过简易排气筒排放，排气管朝向避开项目区工作人员办公生活的方位。 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 汽车尾气 |  | 车辆排放的尾气为流动的线源，影响范围较大，但其污染不集中且扩散能力相对较快，影响较小 | 加强管理、定期保养 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 伴生气 |  | 伴生气产生量很小，无法量化，无组织排放 | 无组织排放 | 未变 | 不属于 |
|  |  | 废水 | 生产废水 | 落实废水收集池的雨污分流和防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存及运输过程中的环境管理，实施全过程监控，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。钻井前应当在防渗布周围设置不低于80cm的砖混围墙。井场钻井设备摆放处、循环水利用设施、泥浆不落地处理设施、围堰等应当采取防渗漏措施。压滤设施固液分离后的液相和钻井废水、洗井废水、井下作业废水全部进罐贮存，由罐车拉运至油田措施返排液处理站处理达标后回注，不外排。井场营地内设置的移动式环保厕所，定期清掏用作农肥。 | 钻井废水排入井场地上移动式泥浆罐，用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后，废弃钻井泥浆首先用于附近井场再利用，最后无法利用的泥浆经板框压滤产生的滤液拉运至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注；洗井、射孔、压裂、试油等井下作业废水收集至地上废水罐（位于泥浆循环罐区）临时贮存，由罐车拉运至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注，不外排。 | （1）本项目试油废水、井下作业废水循环利用，选用无毒无害压裂液；采取泥浆不落地处理工艺，经固液分离后产生的钻井废水部分回用于配置钻井泥浆，不可回用部分同洗井废水、压裂返排液一起由地上收集罐统一收集，雨水经雨水池收集。井下作业完成后，施工废水及雨水由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，废水不外排；生活污水收集沉淀后用于站场浇洒。井场营地内设置的移动式环保厕所，定期清掏用作农肥。井场的应急池采用重点防渗；雨水池采用一般防渗；厂区内雨水有效收集，未外排；防渗布接口处予以粘结；防渗布出现破损，及时更换或补漏；施工过程无事故废水产生。井场周围设置80cm砖混围墙，现已拆除。 （2）钻井施工未开采和使用浅层可饮用地下水;落实钻井泥浆不落地措施井场内的泥浆、岩屑收集处置设施等要采取有效措施防止渗漏和泄漏；钻井废要入罐收集，随钻处理，未随意抛洒或堆置。强化井口、贮油罐及地面污油水收集处置措施。作业现场铺设了防渗布，；防渗布、井场四周设置20cm高的围堰，防止含油污水渗漏；设置收集贮存设施及时回收落地原油；未掩埋试油作业中散落的原油和油水混合物。 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 生活污水 |  | 施工期生活污水均排入移动式环保厕所，粪便定期清运，盥洗废水可就地泼洒用于施工场地抑尘。 | 施工期生活污水均排入移动式环保厕所，粪便定期清运，盥洗废水就地泼洒用于施工场地抑尘。 | 未变 | 不属于 |
|  |  | 噪声 | 设备噪声 | 加强噪声污染防治工作，合理安排强噪声施工机械的工作频次、时限。尽量选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备；对施工机械采取隔声、降噪措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)标准的要求。 | 选用低噪设备，采取隔声、降噪措施；合理安排施工作业时间；墙体阻隔 | 选用了低噪设备，采取隔声、降噪措施；合理安排施工作业时间；未出现投诉现象，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)标准的要求。 | 未变 | 不属于 |
|  |  | 固体废物 | 生活垃圾 | 加强实施周期内固废等污染防治 | 项目区内设置生活垃圾收集箱，经收集后由当地环卫部门处理。 | 井场设置垃圾收集箱，经收集后运至就近的垃圾中转站处理，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 废弃钻井泥浆 钻井岩屑（不含油） | 加强固废污染防治工作。钻井废弃泥浆、一般岩屑全部进入泥浆罐采用不落地收集+板框压滤工艺处理后产生的固相(含水率不得大于60%，pH为6~9)集中填埋或制作烧结砖资源化综合利用：生活垃圾统一收集运输至环卫部门指定地点处置，含油压裂砂、含油岩屑、废防渗布、落地油、废机油等危险废物分类暂存在场地，并建立管理台账及转移联单，定期委托有资质的单位进行安全处置。 | 钻井废弃泥浆、岩屑采取不落地收集+板框压滤装置处置，产生的泥饼（固相含水率不大于60%）暂存井场，泥饼临时暂存要落实“三防”措施并加强管理，井场内暂存时间不得超过6个月，采用“下铺上盖”方式，四周设置0.2m高围堰。板框压滤产生的泥饼（固相），清运至一般工业固废集中填埋场安全填埋处置或制作烧结砖资源化综合利用 | 防渗布、井场四周设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙，现已拆除，钻井、固井辅料、添加剂等应当集中堆放，并做好防雨淋、防渗漏、防泄漏等措施，泥浆、岩屑收集处置措施等布设远离沟坎边。钻井废弃泥浆、岩屑采取不落地收集+板框压滤装置处置，钻井泥浆、钻井岩屑进入地上移动式泥浆罐，经泥浆不落地工艺固液分离后，固相（固相含水率不大于60%）暂存于固渣暂存处，暂存未超过6个月，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置；建立了管理台账及转移联单，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 纯碱、膨润土废弃包装 |  | 废弃原材料、包装材料安全合理处置 | 分类收集后由五普40839HB回收利用，现场无堆存，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 废防渗布 （不含油） |  |  | 分类收集后由五普40839HB回收利用，现场无堆存，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 废过硫酸钾包装袋 |  |  | 废过硫酸钾包装袋经专用桶收集暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司处置，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 废弃防渗布（沾落地油） |  |  | 废弃防渗布（沾落地油）经袋装后收集至临时危废贮存库暂存后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司处置，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 落地油 |  | 落地油及时回收，委托有资质单位进行处置 | 落地油经专用桶收集，暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司处置，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 废机油、废润滑油 |  | 及时回收，委托有资质单位进行处置 | 废机油、废润滑油采用废油回收桶（5m3）收集至临时危废贮存库暂存后，定期委托平凉海螺环保科技有限责任公司外运处置 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 废含油抹布 |  | 及时回收，委托有资质单位进行处置 | 废含油抹布经专用桶收集，暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司处置，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  |  | 含油岩屑 |  | 含油岩屑统一收集后，交由有资质单位安全处置 | 含油岩屑产生后立即装袋、密封，暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司处置，未产生二次污染 | 未变 | 不属于 |
|  |  | 生态环境保护措施 |  | 加强生态环境保护工作。施工期尽量缩小影响范围，严格控制施工作业范围所有施工活动均在施工作业带内进行，减少工程建设扰动的原地表面积。加强预探井结束后的路面平整及恢复工作，对临时占地、弃料场及时进行土地平整和植被恢复，对进场道路及井场周边等及时进行绿化,对施工形成的边坡要采用工程和植物护坡的方式进行治理，提高植被覆盖率，减少水土流失。 | 对临时占用土地进行表土留存，分层回填，整平翻松，对临时占地进行生态恢复，本项目需生态恢复的面积为无开发利用价值的勘探井的临时占地面积，具体恢复面积由勘探结果确定。对井场进行标准化井场建设，对井场可绿化区域实施绿化。 | 加强生态环境保护工作。严格控制施工作业范围所有施工活动均在施工作业带内进行； 施工结束后，对临时占用土地（井场及进场道路）进行表土留存，分层回填，整平翻松，及时将表土运至场地绿化区及临时占地恢复区使用。 根据现场踏勘，场地已恢复平整，井口进行临时关井，待转产，除预留转为生产开发所需的面积外，对其余临时占地进行了恢复，对进场道路及井场周边等及时进行了绿化 | 未变 | 不属于 |
|  | 其他 | 风险防范措施：土壤、地下水防范措施 |  | 严格落实各项应急管理措施和风险防范措施，强化设备的日常维修保养，加大环境风险排查力度，加强对污染物处置的跟踪监管，严格车辆运输管理，加强对项目周边地下水、土壤等的监测，对环境污染隐患做到及早发现、及时处理。本项目环境风险应急管理纳入所属采油厂环境风险应急管理范围内，积极预防和应对突发性环境污染事件 | 井场的应急事故池、井口集油槽、危废暂存间、柴油罐采用重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；雨水池、雨水导排渠、井场钻井泥浆临时堆放点、药品堆放点采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；防渗布接口处应予以粘结；防渗布出现破损，应及时更换或补漏；防渗布四周设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙。纳入作业区应急预案并定期组织预案演练。 | 井场的应急事故池、井口集油槽、临时危废贮存库、柴油罐采用重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；雨水池、雨水导排渠、井场钻井泥浆临时堆放点、药品堆放点采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；防渗布接口处应予以粘结；防渗布出现破损，应及时更换或补漏；满足防渗要求，制定各类固废的管理制度进行严格管理，建立了各类台账及转移联单。 防渗布、井场四周设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙，现已拆除；已制定了突发环境事件应急预案，并于2022年12月20日取得了庆阳市生态环境局正宁分局预案备案文件，并按照预案中相关应急措施进行定期演练。该应急预案修编日期为2025年12月20日，在本项目验收时间范围内 | 已履行 | 不属于 |

- 由上表可知，项目性质、位置、主体生产工艺未发生变化，污染防治措施未降低及弱化；钻井深度与环评有差异，但完钻层位一致，同时施工期落实了环评提出的各项污染防治措施，污废水综合利用不外排，各类固废均妥善处置，未引起不利环境影响加剧，故本项目变动不属于《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变动内容，可纳入本次竣工环境保护验收。

- 同时对照《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号文），项目建设情况均不存在重大变更，变动情况可纳入本次竣工环境保护验收一并解决。

- 4.3生产工艺流程（附流程图） - 本项目施工主要涉及钻井工程和井下作业。（包括井场基础建设以及钻井设备安装等）、钻井工程（钻井、固井、洗井、压裂等）、试井、完井作业后关井、井队搬迁及废弃物的处理等（根据石油测试结果，井场具有开采价值，已暂时关井待转产）。 4.3.1钻井工程 - 本项目生产工艺包括：钻前工程、钻井工程、完井测试、完井搬迁。具体生产工艺流程见图4-1。 - 1、钻前工程 - 首先对井场进行平整。平整后进行基础建设。钻井平台采用混凝土加固，主要目的为避免钻井设备、机架等因下沉不均而导致井斜、垮塌等事故。基础建设完毕进行设备设施安装，主要包括钻井机架、钻井机械、辅助钻井液过滤、柴油发电机组安装调试工作。同时进行施工人员临时住房、洗漱设施的建设。 - 2、钻井工程 - ⑴钻井与固井 - 设备设施安装就绪后开始钻井作业，用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿吃入岩石中并旋转以破碎井底岩石，同时钻头喷嘴喷出的钻井液不断冲击井底，随时将井底岩屑从钻杆和地层的环形空间返至地面。钻井液是钻井施工过程中的“血液”起到冷却钻头、喷射破坏岩石和携带地层岩屑返回地面的作用。 - 首先进行一开作业，钻至地下第一层岩层完钻；同步进行固井，即钻柱下钻一定深度后，将表层套管（无缝钢管材质）下井，在井壁与表面套管之间空隙内灌注水泥砂浆。 - 一开完钻后试压并安装防喷装置，期间出现垮塌、缩颈等事故时停钻及时处理，待固井完成即水泥砂浆液固化后开展二开作业。二开作业采用直径小于表层套管内径的钻柱进行钻井作业，钻至目的层（2090m）深即完钻，然后将生产套管（无缝钢管材质、外直径小于表层套管而壁厚大于表层套管）下井，同样在井壁与套管之间空隙内灌注水泥砂浆液，待水泥砂浆液固化后即固井完成。下钻过程中，如发现地下水或试油压力明显升高，有喷出可能时，及时注入压井液进行压井作业，即利用矿物水基悬浊液平衡井内压力，使井内水、油不至于井喷，同时也便于采集。 - ⑵测井、录井作业 - 用多种专门仪器放入钻井的井内，沿着井身测量钻井地质坡面上地层的各种物理参数（电阻率、自然电位、中子、密度、声波等等），然后利用这些物理参数和地质信息（泥质含量、孔隙度、饱和度、渗透率等等）之间应有的关系，采用特定的方法把测井信息加工转换成地质信息，系统地收集、记录、分析来自井下的各种信息，从而研究地下岩石物理性质与渗流特性，寻找和评价石油资源。主要采用电测井方法，测井仪器主要由下井仪器、绞车、电缆及井口装置、地面测量、记录和控制系统组成。 - ⑶洗井 - 井眼钻至2090m深即完钻，固井并安装套管头以及相关防喷等安全设施，准备就绪后开始洗井作业，即利用清水或低密度矿物粉末水基悬浊液对井内空间进行冲洗作业，直至注入液体与流出液体成分差别固定不变时即完成洗井。 - ⑷压裂 - 采用高压水枪射孔，在井底煤层、岩层中制造孔洞、空腔，然后由压裂液（成分为水凝胶）携带支撑剂（石英砂或陶粒），通过高压泵车注入目的层，在目的层中铺置形成一条疏松的石油高渗透带，加快地层流体流向井筒的速率。 - ⑸射孔 - 采用电缆射孔和油管输送射孔两种方式，能够满足直井、大斜度井、水平井等各种井况下的射孔作业。 - 3、完井试油 - ⑴试油 - 采用通井规下井测试通道是否畅通，然后下管；最后开启阀门，测试石油输出速率。它主要包括对目的层进行射孔、洗井、诱流和测试等。 - ⑵封井 - 试油完成后，确定胜4H（新榆1H）井场具备工业开采的价值，进行临时关井。根据开发区域油藏地质特点，完井方式选择套管射孔完井，套管头采用卡瓦简易套管头。 4、完井搬迁 - 封井完成后，施工队伍撤离，后续进行相关绿化、防止水土流失工作。对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，搬迁前妥善处理钻井后废弃物，做到工完、料净、场地清。 - 根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液等原辅材料全部回收，废水和固体废物全部进行合规处置。 图4-1施工期主要工艺流程及产污环节示意图 二、运营期 试油结果表明该井具有工业开采价值。现阶段已拆除与采油无关的设备，保 留临时关井设施，待转产，后续进行环境影响评价等工作。 三、封井期主要工艺过程 本项目经勘探具有开采价值，但暂不规模开采，进行完测井分析后随即临时 关井，因此不涉及闭井期。

4.4工程占地及平面布置（附图） 该项目为勘探井建设项目，工程建设过程止于关井。场址临时占地主要包括井场、进场道路及附属设施占地、生活区占地及表土堆放区；本项目占地均为临时占地，项目占地面积约11939m2，占地类型为耕地。目前，勘探井除转生产所需占地以外的临时占地均进行了平整及植被恢复；同时施工阶段有效控制了作业范围，未新增占地面积。 项目平面布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）等石油天然气行业标准的要求进行。据调查，项目平面布置图与环评阶段一致。

4.5工程环境保护投资明细 根据环评文本，本项目总投资1000万元，其中环保投资41.16万元，占总投资的4.116%。根据现场踏勘，并核实实际环保设施情况可知，实际总投资1000万元，实际环保投资80.31万元，占实际总投资的8.031%。（见表4-4）。 表4-4项目实际环保投资和环评阶段变化情况对比一览表 单位：（万元） 序号; 项目; 设施; 金额; 实际环保设施; 实际环保投资. 1; 废气 治理; 施工扬尘; 洒水设备、设置挡板、车辆运输遮盖苫布; 1.0; 洒水设备、设置挡板、车辆运输遮盖苫布; 0.8. 柴油燃烧烟气; 柴油发电机简易排气筒; 0.5; 柴油发电机简易排气筒; 04. 伴生气; 无组织排放; 0.5; 无组织排放; /. 2; 废水 治理; 钻井、洗井、井下作业废水; 地上废水收集罐及拉运费用; 1.2; 地上废水收集罐及拉运费用; 1.5. 生活污水; 施工现场设置移动式环保厕所; 0.5; 施工现场设置移动式环保厕所; 0.1. 3; 噪声 治理; 柴油发电机; 减震，安装活动板房隔声; 2.0; 减震，安装活动板房隔声; 1.5. 泥浆泵; 加衬弹性垫料; 0.15; 加衬弹性垫料; 0.3. 4; 固废 治理; 废弃泥浆、钻井岩屑; 钻井井场设置移动式泥浆不落地设施，配套有污水罐、泥浆罐、压滤设施等，并在下方铺设防渗布等防渗措施；施工期结束后对废弃泥浆及岩屑进行固化后填或拉运制砖埋; 12.0; 钻井废弃泥浆、岩屑采取不落地收集+板框压滤装置处置，产生的泥饼（固相含水率不大于60%）暂存井场，泥饼临时暂存要落实“三防”措施并加强管理，井场内暂存时间未超过6个月。采用“下铺上盖”方式，四周设置0.2m高围堰，采用“下铺上盖”方式，四周设置0.2m高围堰。下铺防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-10cm/s；产生的钻井废弃泥浆、一般岩屑全部采用“不落地收集+板框压滤”处理工艺，经处理后的岩屑暂存于固渣暂存处，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置；未产生二次污染; 50. 废过硫酸钾包 装袋、废机油、落地油、含油岩屑; 油泥收集桶、废机油(1m3)设置专用回收桶，临时危险废物暂存间（5m3）暂存，送有资质单位处置; 0.5; 除了废机油、废润滑油委托平凉海螺环保科技有限责任公司外运处置外，其余危险废物经油泥收集桶、废机油(1m3)设置专用回收桶，临时危险废物暂存间（5m3）暂存，委托庆阳丰泰环保有限责任公司处置; 0.6. 生活垃圾; 生活垃圾桶2个; 0.01; 生活垃圾桶2个; 0.01. 5; 地下水防渗; 柴油罐下方设有稳定平台、防渗槽，药剂存放区进行地面硬化，并在防渗槽、泥浆罐等下方铺设防渗布; 10.2; 柴油罐下方设有稳定平台、防渗槽，药剂存放区进行地面硬化，并在防渗槽、泥浆罐等下方铺设防渗布; 10. 6; 环境风险; 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求分区防渗; 6.6; 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求分区防渗; 6. 井架、柴油机、振动筛、泥浆不落地装置等大型机械下要铺设双层防渗布，防渗布四周应设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙。井场配备灭火器、沙土; 井架、柴油机、动筛、泥浆不落地装置等大型机械下要铺设双层防渗布，防渗布、井场四周设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙，现已拆除。井场配备灭火器、沙土. 30m3应急事故池; 30m3应急事故池. 7; 生态恢复; 采取工程措施和植被绿化措施，加快完成井场的绿化恢复措施，减少水土流失量。; 6.0; 场地已恢复平整，井口进行临时关井，待转产，除预留转为生产开发所需的面积外，对其余临时占地进行了恢复，对进场道路及井场周边等及时进行了绿化; 5.5. 合计; 41.16; 80.31. 备注：本项目井深变浅，环评预估值较小，施工废水、钻井泥浆、岩屑等污染物实际产生量较环评预估值增加，均得到了有效处置。导致处置费用增加，其他费用因实际情况不同均有不同程度的变化。综上，总投资未变化，实际环保投资增加.

4.6与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 本项目建设内容仅为钻井和试油，只涉及施工期，无运营期，因此本次验收仅涉及施工期。 4.6.1与项目有关的生态破坏和污染物排放 （1）施工期 1）废气：扬尘、柴油机废气、试油伴生气及车辆废气。 2）废水：生产废水（钻井废水、洗井废水、压裂返排液）、初期雨水和生活污水。 3）噪声：钻机、柴油发电机、泥浆泵、推土机、装载机、打桩机、运输车辆等设备排放的噪声。 4）固体废物：（废弃钻井泥浆、钻井岩屑（不含油）、纯碱、膨润土废弃包装、废防渗布（不含油）、建筑垃圾、废过硫酸钾包装袋、落地油、废机油、废润滑油、废防渗布（沾落地油）、废含油抹布、含油岩屑及生活垃圾等。 5）生态破坏： 压占土地：施工中压占土地，临时占地在短期改变了土地利用的结构和功能。 破坏植被、动物影响：施工期对临时占地面积内原有植被的清理、压占及施工人群的干扰。周围无动物栖息地，对动物影响较小。 破坏、污染土壤：施工期间土方的开挖和回填，改变了土壤结构，进而导致土壤肥力的降低，对植被的生长造成影响。 水土流失：井场施工过程的扰动，使井场及周边土壤结构和植被遭到破坏，降低了水土保持功能，加剧了水土流失。 （2）运营期 本工程为勘探井项目，井场具有工业开采价值，临时关井，待转产。不涉及运营期污染物排放。 4.6.2主要环境问题 根据现场调查了解，项目在建设过程未发生重大污染或扰民事件，未发生重大生态环境问题。 4.6.3施工期环境保护措施 - （1）施工期废气污染防治措施 - 本项目对大气环境的影响随项目施工期结束而结束，在施工期落实了环评及批复中提出的各项大气环境保护措施。具体采取的大气环境保护措施如下： - ① 开挖土方过程避开了大风天气，挖方用篷布遮盖，减少扬尘产生量。 - ② 运输车辆加盖篷布，对施工道路、井场进行适量洒水，以降低扬尘。 - ③ 采用了燃烧效率高的柴油机以及含硫量低的柴油，减少了污染物排放； - ④ 少量试油伴生气逸散；本项目试油过程中无井喷事故发生。 - 本工程已结束，现场勘查期间，现场无废气排放设施，废气均合理处置。 （2）施工期废水污染防治措施 - 根据试油结果，井场具有开采利用价值，已临时关井、待转产。 - 施工现场周围无废水残留，可见本项目钻井、试油期产生的废水均得到了妥善处置。本项目落实了环评及批复中提出的各项水环境保护措施。具体采取的水环境保护措施如下： - 项目钻井过程中采用表层套管封固含水层，井场铺设采用土工膜防渗层，并对散落在井场的污染物及时收集，防止对地下水造成污染。 经调查核实，本项目采取泥浆不落地处理工艺，经固液分离后产生的钻井废水部分回用于配置钻井泥浆，不可回用部分同洗井废水、压裂返排液一起由地上收集罐统一收集，雨水经雨水池收集，井下作业完成后，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，未外排。施工井场设置了移动式环保厕所，施工人员少量盥洗废水用于洒水降尘，无污水外排现象。 - 本工程已结束，现场勘查期间，现场未遗留废水问题，废水均合理处置，未 - 有外排现象。 （3）施工期噪声污染防治措施 - 根据调查，本工程井场周围地形空旷，根据现场踏勘，施工作业已全部结束，施工机械及运输车辆已全部撤离，施工期未发生扰民事件。本项目在建设期落实了环评中提出的各项噪声污染防治措施。具体的声环境保护措施如下： - ① 选用了低噪声设备，提高了自动化水平。 - ② 施工过程合理安排了作业时间，避免多台高噪声设备同时运行，避开了午休时间。 - ③ 柴油发电机安装隔振垫、消声器等隔音措施；泥浆泵加衬弹性垫料和隔音罩以达到减噪目的。 - ④ 钻井队定期对施工机械进行维护和保养，在管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声等。运输车辆减速慢行，定期保养。 本工程已结束，现场勘查期间，井场内不存在产燥设施。 （4）施工期固体废物污染防治措施 - 根据调查结果，项目施工过程中采取了以下固体废物污染防治措施： - ①生活垃圾 - 施工期产生的生活垃圾，设置生活垃圾收集箱，定期运至就近的生活垃圾中转站处理，未产生二次污染。 - ②钻井废弃泥浆、钻井岩屑 - 本项目产生的钻井泥浆、钻井岩屑进入地上移动式泥浆罐，经泥浆不落地工艺固液分离后，固相暂存于固渣暂存处，勘探结束后，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置，未产生二次污染。 - ③落地油、废机油、废润滑油、废含油抹布、被污染的防渗布、过硫酸钾废包装袋、含油岩屑 - 废机油、废润滑油采用废油回收桶（5m3）收集至临时危废贮存库暂存后，定期委托平凉海螺环保科技有限责任公司外运处置，钻井过程产生的落地油、废含油抹布、被污染的防渗布、过硫酸钾废包装袋、含油岩屑均为危险废物，经收集暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司处置，未产生二次污染。 - ④废膨润土、纯碱包装袋、废防渗布（不含油） 项目钻井过程产生的废膨润土、纯碱包装袋、废防渗布（不含油）为一般工业固废，统一收集后施工单位（五普40839HB）处置。未产生二次污染。 ⑤建筑垃圾 未产生建筑垃圾。 本工程已结束，现场勘查期间，井场内及周围无固体废物遗留。根据建设单位提供的台账数据，对项目实际建设过程中产生的污染物与环评预估值进行了对比与统计，见下表。 表4-5 项目污染物产生、处置情况一览表 序号; 名称; 单位; 环评阶段预计产生量; 实际产生量; 处置方式; 备注. 1; 施工废液; m3; 138; 381.54; 本项目采取泥浆不落地处理工艺，经固液分离后产生的钻井废水部分回用于配置钻井泥浆，不可回用部分同洗井废水、压裂返排液一起由地上收集罐统一收集，井下作业完成后，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，无外排; 本项目主体施工工艺和污染防治措施工艺未发生变化，环评预估值较小，实际产生量较环评预估值增加，但均得到了有效处置，该变化未导致环境影响或环境风险增大，不属于重大变更. 2; 生活污水; m3; 33.6; 35.4; 井场内设置移动式环保厕所，定期清掏，用于周边农田堆肥；盥洗废水就地泼洒用于施工场地抑尘。无外排; 较环评预估值增加，均得到了有效处置，不属于重大变更. 3; 钻井岩屑、废弃泥浆; t; 244.065; 516.78; 钻井泥浆、钻井岩屑进入地上移动式泥浆罐，经泥浆不落地工艺固液分离后，固相暂存于固渣暂存处，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置。未产生二次污染; 本项目主体施工工艺和污染防治措施工艺未发生变化，环评预估值较小，实际产生量较环评预估值增加，但均得到了有效处置，未导致环境影响或环境风险增大，未产生二次污染. 4; 废弃防渗布 （未受污染）; t; 0.01; 0.006; 由施工单位（五普40839HB）处置。未产生二次污染; 固体废物产生量较环评预估值减少，均得到了有效处置，该变化未导致环境影响或环境风险增大，未产生二次污染。不属于重大变更. 5; 被污染的防渗布; t; 0.001; 0.0015; 暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司进行安全处置。未产生二次污染. 6; 落地油; t; 0.2; 0.03; 暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司进行安全处置。未产生二次污染. 7; 纯碱、膨润土废弃包装; t; 0.0005; 0.0002; 由施工单位（五普40839HB）处置。未产生二次污染. 8; 废过硫酸钾包装袋; t; 0.0005; 0.0004; 暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司进行安全处置。未产生二次污染. 9; 废含油抹布; t; 0.01; 0.004; 暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司进行安全处置。未产生二次污染. 10; 含油岩屑; t; 7.5; 1.5; 暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司进行安全处置。未产生二次污染. 11; 废机油、废润滑油; t; 0.2; 0.54; 委托平凉海螺环保科技有限责任公司外运处置。未产生二次污染; 较环评预估值增加，均得到了有效处置，不属于重大变更. 12; 建筑垃圾; t; 少量; /; 未产生; /. 13; 生活垃圾; t; 0.35; 0.3; 井场设置垃圾收集箱，经收集后运至就近的垃圾中转站处理，未产生二次污染; 较环评预估值增加，均得到了有效处置，不属于重大变更. - （5）施工期生态保护措施 - 根据调查结果，项目施工过程中采取了以下生态保护措施： - ①施工过程加强了控制施工作业范围，尽可能的缩短了施工期；同时加强了对施工人员的生态环境保护教育，严禁其随意砍伐破坏植被，尽可能减少了对原有土壤与植被的破坏； - ②施工期避开了雨天，大风天气对临时堆放场地采取遮盖、洒水等措施，以避免扬尘和水土流失； - ③施工结束后，对施工场地进行了及时回填，平整地面，并覆土进行了井场四周植被恢复； - ④合理组织施工方式，土方施工中，选择了合理的施工方式，挖高填低，做到土方平衡；施工临时占地及时进行了回填及平整，防止水土流失。 - （6）完工后污染防治及生态恢复措施 - 钻井及试油队伍撤离后，进行相关绿化、防止水土流失工作。搬迁前妥善处理钻井后废弃物，做到工完、料净、场地清；依照开挖取土顺序分层回填，并对土壤进行疏松平整，有效的减轻了项目施工对周围生态环境的影响，并最大程度的进行了生态恢复，项目建设未对项目占地范围及周边区域造成明显影响。 - （7）运营期污染防治措施 - 井场具有工业开采价值，临时关井，待转产。本次竣工环保验收调查仅针对勘探井钻井及试油工程。 - （8）风险防范措施 - 本项目施工期事故状态下可能发生井漏、井喷事故，会造成一定的环境风险。 - 根据现场调查及了解，施工期建设单位针对可能发生的井漏、井喷事故制定了相关的风险防范措施并进行了落实，施工期间安装了井控装置，防止井喷；加强各类储罐的储存管理，罐区均采用防渗措施，四周设置围堰；加强施工期间风险管理，井场布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》的规定进行了设置，设置了禁火标识和设置可燃气体检测报警装置； - 根据现场调查及了解，华北油气分公司采油一厂针对可能发生的石油泄漏事故制定了相关的风险防范措施并进行了落实，定期组织进行学习与培训；同时华北油气分公司采油一厂也认真制定了突发环境事件应急预案，并于2022年12月20日取得了庆阳市生态环境局正宁分局备案文件（见附件），本项目针对预案中相关应急措施进行定期演练。该应急预案修编日期为2025年12月20日，在本项目验收时间范围内。 目前，井场临时关井，待转产，未发生过井漏、井喷的情况。

# 5.环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、震动、电磁、固体废物等） 根据庆阳衡安环保工程有限公司于2023年5月编制的《胜4H预探井建设项目》中关于项目施工期生态、声、大气、水、固体废物等环境影响的分析，本次环境影响评价回顾如下： 5.1项目概况 本项目主要建设1宗勘探井，建设内容包括钻前工程（建设内容主要为井场的平整、临时办公生活区的建设等）、钻井工程（建设内容主要为钻井、测井、录井、固井等）及完井测试（主要包括完井作业和石油测试，洗井、射孔、压裂、试油等）。前期主要进行油井勘探，通过完井测试评价油藏情况，本次环评不包含井场建设和采油生产，当评价井需要转采油井时，纳入区域产能环评中进一步办理环评手续。本项目总投资1000万元，其中环保投资约41.16万元，占总投资的4.116%。 5.2施工期环境影响回顾 1.生态环境影响分析 ①施工中尽量缩小影响范围，合理布置井场，挖好井场四周的界沟，选择合适的设备搬迁路线，合理布置钻井设备，减少井场占地面积。 ②因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响； ③恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中要尽量保护土地资源，不要打乱土层，要先挖表土层单独堆放，然后挖心、底土层另外堆放。复原时要先填心、底土，然后平复表土，以尽快恢复耕作层土地原貌； ④迅速恢复植被破坏的地表形态，填埋废土坑、平整作业现场、改善植被更新生长条件，防止局部土地退化； ⑤进场前集中收集表土，并进行表面硬化以防风吹雨淋流失，作业结束后再覆盖表土等措施后，可有效减少水土流失； ⑥井场内禁止废水、废弃泥浆、废弃岩屑、以及其他废物流失和乱排放，严禁机油、柴油等各种油料落地，擦洗设备和更换的废油品料要集中到废油回收罐，如果发现外溢和散落必须及时清理； ⑦完井后回收各种原料，清理井场上散落的泥浆、污水、油料和各种废弃物。泥浆药品等泥浆材料及废油必须全部回收，不得随意遗弃于井场，完井后做到作业现场整洁、平整、卫生、无油污、无固废。 2污染环境影响 （1）水环境影响 施工时钻井废水、试油废水和措施返排液均运至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，无外排；生活污水沉淀后用于场区洒浇，不外排。 （2）地下水、土壤环境影响 井场的应急池采用重点防渗；雨水池采用一般防渗；防渗布接口处应予以粘结；防渗布出现破损，应及时更换或补漏；防渗布四周设置20cm高的围堰。 （3）环境空气影响 施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，不能全部及时清运的，必须适时采取洒水灭尘等措施，防止二次扬尘。 （4）声环境影响 - 选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备，做好施工机械的维护和保养； - 合理安排施工机械的工作频次、时限、合理调整行车密度。 - （5）固废影响 钻井废弃泥浆、一般岩屑全部进入泥浆罐采用“不落地收集+板框压滤”工艺，处理后产生的液相用于配制钻井液，剩余无法循环利用的液相拉运至废液处理站集中处理，处理后作为油田注水开发工艺生产用水回注油层；不落地处理振动筛筛选出的颗粒类岩石质固相和板框压滤机处理后产生的固相，处置达标后可集中填埋或制作烧结砖等资源化综合利用；废弃原材料、废包装材料、生活垃圾要采用单独的防渗坑存放；设置生活垃圾箱（桶），钻井结束后及时清运至指定地点处置。 （6）环境风险分析 井场周围设置不低于20cm高围堰；井场钻井设备摆放处、循环水利用设施、泥浆不落地处理设施、围堰等采取防渗漏措施；井场内的雨水池采取一般防渗措施，应急池采取重点防渗措施。

生态环境部门审批意见 庆阳市生态环境局于2023年5月16日以庆环评表字〔2023〕112号文对中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂出具了《胜4H预探井建设项目的审查意见》，意见如下： 一、项目位于正宁县榆林子镇石家村，拟钻预探井1口，井号为胜4H，井场坐标为X:3914607，Y:36512254。预探井设计井深2900米，并型为直井，开发预探层位主要为长9兼探长7、长8，项目总投资为1000万元，其中环保投资为41.16万元，占总投资的4.11%。 二、该项目采取各项污染防治、生态保护和环境风险控制措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制，同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施建设。《报告表》可作为工程环境保护设计、建设与环境管理的依据。 三、工程建设应按照国家环保法律法规要求，做到污染物达标排放，严格执行环保“三同时”制度，做到环保投资及时足额到位，认真落实《报告表》提出的各项生态保护污染防治、环境风险控制措施，发挥环保投资效益，改善和保护环境。 四、项目建设与运行管理中应重点做好的工作： (一)加强大气污染防治工作。严格控制作业范围，施工现场采取设置围栏、酒水抑尘等控制措施，施工应当避开大风天气，遇大风天气，禁止施工，粉状村料运输要采取遮盖措施，物料井场存放要采取遮盖等防扬散、防泄漏、防渗措施，做好井场建设中受影响居民的补偿等工作。施工期扬尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，其他废气排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中污染物控制要求。 (二)加强废水污染防治工作。落实废水收集池的雨污分流和防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存及运输过程中的环境管理，实施全过程监控，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。钻井前应当在防渗布周围设置不低于80cm的砖混围墙。井场钻井设备摆放处、循环水利用设施、泥浆不落地处理设施、围堰等应当采取防渗漏措施。压滤设施固液分离后的液相和钻井废水、洗井废水、井下作业废水全部进罐贮存，由罐车拉运至油田措施返排液处理站处理达标后回注，不外排。井场营地内设置的移动式环保厕所，定期清掏用作农肥。 (三)加强噪声污染防治工作，合理安排强噪声施工机械的工作频次、时限。尽量选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备；对施工机械采取隔声、降噪措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)标准的要求。 (四)加强固废污染防治工作。钻井废弃泥浆、一般岩屑全部进入泥浆罐采用不落地收集+板框压滤工艺处理后产生的固相(含水率不得大于60%，pH为6~9)集中填埋或制作烧结砖资源化综合利用：生活垃圾统一收集运输至环卫部门指定地点处置，含油压裂砂、含油岩屑、废防渗布、落地油、废机油等危险废物分类暂存在场地，并建立管理台账及转移联单，定期委托有资质的单位进行安全处置。 (五)加强生态环境保护工作。施工期尽量缩小影响范围，严格控制施工作业范围所有施工活动均在施工作业带内进行，减少工程建设扰动的原地表面积。加强预探井结束后的路面平整及恢复工作，对临时占地、弃料场及时进行土地平整和植被恢复，对进场道路及井场周边等及时进行绿化,对施工形成的边坡要采用工程和植物护坡的方式进行治理，提高植被覆盖率，减少水土流失。 (六)加强风险防范工作。严格落实各项应急管理措施和风险防范措施，强化设备的日常维修保养，加大环境风险排查力度，加强对污染物处置的跟踪监管，严格车辆运输管理，加强对项目周边地下水、土壤等的监测，对环境污染隐患做到及早发现、及时处理。本项目环境风险应急管理纳入所属采油厂环境风险应急管理范围内，积极预防和应对突发性环境污染事件。 五、以上审批意见仅限于本《报告表》确定的建设内容，若建设项目的性质、规模地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件，国家相关法规、政策、标准有新变化的，按新要求执行。 六、严格依据《报告表》中批复的井场建设地点、坐标和预探井井号、数量等内容进行石油勘探工作，严禁擅自变更;对《报告表》及审查意见提出的各项生态环境保护措施和要求,应明确到井场施工合同中并认真监督执行。该项目为陆地石油资源地质勘探工程若勘探井转为生产井，须纳入油田区块管理并及时报批环评文件。 七、项目建成后，按照原环保部《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国环规环评[2017]4号)有关规定和程序，必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。请市生态环境局正宁分局负责该项目的事中事后监管。项目建成后应按规定自行开展竣工环境保护验收。 八、建设单位是建设项目选址、建设全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。 九、《报告表》审批后十五日内，建设单位应将《报告表》及其审批意见分别送交庆阳市生态环境保护综合行政执法队和市生态环境局正宁分局，请庆阳市生态环境保护综合行政执法队、庆阳市生态环境局正宁分局加强项目的生态环境监督管理工作。你公司必须按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

# 6.环境保护措施执行情况

根据调查，本项目基本落实了原环评及批复中的要求，落实情况见表6-1。 表6-1 环境保护措施执行情况 项目 阶段; 原环评、批复中要求的环境保护措施; 环境保护措施的落实情况; 措施的执行效果及未采取措施的原因. 设计阶段; 生态影响; /; /; /. 污染影响; /; /; /. 社会影响; /; /; /. 施工期; 生态影响; 生态影响防治措施; 环评报告中要求的生态环保措施： ①施工中尽量缩小影响范围，合理布置井场，挖好井场四周的界沟，选择合适的设备搬迁路线，合理布置钻井设备，减少井场占地面积。 ②因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响； ③恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中要尽量保护土地资源，不要打乱土层，要先挖表土层单独堆放，然后挖心、底土层另外堆放。复原时要先填心、底土，然后平复表土，以尽快恢复耕作层土地原貌； ④迅速恢复植被破坏的地表形态，填埋废土坑、平整作业现场、改善植被更新生长条件，防止局部土地退化； ⑤进场前集中收集表土，并进行表面硬化以防风吹雨淋流失，作业结束后再覆盖表土等措施后，可有效减少水土流失； ⑥井场内禁止废水、废弃泥浆、废弃岩屑、以及其他废物流失和乱排放，严禁机油、柴油等各种油料落地，擦洗设备和更换的废油品料要集中到废油回收罐，如果发现外溢和散落必须及时清理； ⑦完井后回收各种原料，清理井场上散落的泥浆、污水、油料和各种废弃物。泥浆药品等泥浆材料及废油必须全部回收，不得随意遗弃于井场，完井后做到作业现场整洁、平整、卫生、无油污、无固废。; 已落实 ①优化施工方案和进出场线路，尽量避开和减少占用耕地、林地和破坏植被，合理安排施工进度，控制施工作业范围； ②严格控制车辆、人员的活动范围，减少了施工过程中造成的人为扰动及产生的弃土（石、渣），减少水土流失。 ③加强生态环境保护工作。严格控制施工作业范围所有施工活动均在施工作业带内进行； ④经现场踏勘，施工期产生的污染物均得到妥善处置，项目地无遗留污染物。 ⑤施工结束后，对临时占用土地（井场及进场道路）进行表土留存，分层回填，整平翻松，及时将表土运至场地绿化区及临时占地恢复区使用。 ⑥根据现场踏勘，场地已恢复平整，井口进行临时关井，待转产，除预留转为生产开发所需的面积外，对其余临时占地进行了恢复，对进场道路及井场周边等及时进行了绿化；对施工形成的边坡要采用工程和植物护坡的方式进行治理，提高植被覆盖率，减少水土流失。 ⑦经检测，井场泥浆不落地装置区、井场外50m农用地监测因子均符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关要求、石油烃符合《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》中500mg/kg要求。表明，土壤对井场内外占地影响较小。; 各项措施已按环评及批复要求落实，有效避免了植被破坏、水土流失，生态恢复效果较好。. 环评审批文件要求的生态环保措施： 加强生态环境保护工作。施工期尽量缩小影响范围，严格控制施工作业范围所有施工活动均在施工作业带内进行，减少工程建设扰动的原地表面积。加强预探井结束后的路面平整及恢复工作，对临时占地、弃料场及时进行土地平整和植被恢复，对进场道路及井场周边等及时进行绿化,对施工形成的边坡要采用工程和植物护坡的方式进行治理，提高植被覆盖率，减少水土流失。. 污染影响; 废水污染影响防治措施; 环评报告中要求的水环保措施： 施工时钻井废水、试油废水和措施返排液均运至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，无外排；生活污水沉淀后用于场区洒浇，不外排。井场的应急池采用重点防渗；雨水池采用一般防渗；防渗布接口处应予以粘结；防渗布出现破损，应及时更换或补漏；防渗布四周设置20cm高的围堰。; 已落实 （1）本项目试油废水、井下作业废水循环利用，选用无毒无害压裂液；采取泥浆不落地处理工艺，经固液分离后产生的钻井废水部分回用于配置钻井泥浆，不可回用部分同洗井废水、压裂返排液一起由地上收集罐统一收集，雨水经雨水池收集。井下作业完成后，施工废水及雨水由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，废水不外排；生活污水收集沉淀后用于站场浇洒。井场营地内设置的移动式环保厕所，定期清掏用作农肥。井场的应急池采用重点防渗；雨水池采用一般防渗；厂区内雨水有效收集，未外排；防渗布接口处予以粘结；防渗布出现破损，及时更换或补漏；施工过程无事故废水产生。井场四周设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙，现已拆除。 （2）钻井施工未开采和使用浅层可饮用地下水;落实钻井泥浆不落地措施井场内的泥浆、岩屑收集处置设施等要采取有效措施防止渗漏和泄漏；钻井废要入罐收集，随钻处理，未随意抛洒或堆置。强化井口、贮油罐及地面污油水收集处置措施。作业现场铺设了防渗布，防渗布四周设20cm高围堰，防止含油污水渗漏；设置收集贮存设施及时回收落地原油；未掩埋试油作业中散落的原油和油水混合物。 根据现场调查，施工期无遗留废水污染问题，未发现公众举报现象。; 各项措施已按环评及批复要求落实，废水得到有效处理，未对当地地表水、地下水环境、土壤环境造成污染。. 环评审批文件要求的水环保措施： 落实废水收集池的雨污分流和防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存及运输过程中的环境管理，实施全过程监控，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。钻井前应当在防渗布周围设置不低于80cm的砖混围墙。井场钻井设备摆放处、循环水利用设施、泥浆不落地处理设施、围堰等应当采取防渗漏措施。压滤设施固液分离后的液相和钻井废水、洗井废水、井下作业废水全部进罐贮存，由罐车拉运至油田措施返排液处理站处理达标后回注，不外排。井场营地内设置的移动式环保厕所，定期清掏用作农肥。. 废气污染防治措施; 环评报告中要求的大气环保措施： 施工扬尘：井场洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布，临时道路配备洒水车定期洒水抑尘； 柴油发电机燃烧烟气：选用环保型柴油发电机，使用优质轻柴油，简易排气筒排放；排气管朝向避开农户分布及项目区工作人员办公生活的方位； 伴生气：少量试油伴生气逸散；; 已落实 （1）开挖土方过程避开了大风天气，本项目未产生弃土、弃渣及抛撒料、渣，挖方用篷布遮盖，减少扬尘产生量。 - 运输车辆加盖篷布，对施工道路、井场进行适量洒水，以降低扬尘。 - 采用了燃烧效率高的柴油机以及含硫量低的柴油，减少了污染物排放； - 少量试油伴生气逸散；本项目试油过程中无井喷事故发生。 （2）50m范围内无环境敏感点；钻前阶段制定了合理的施工方案和进出场路线，严格控制作业范围，尽量减少工程占地和对地表扰动，在敏感目标一侧建设减震沟。施工过程中未对居民造成影响，无补偿等工作。 - 在采取以上废气防治措施后，有效降低了施工废气对周围环境的影响，且其影响随着施工结束而消失。 - 根据现场调查，施工期无遗留扬尘污染问题，未发现公众举报现象。; - 各项措施已按环评及批复要求落实，有效降低了对大气环境的影响。. 环评审批文件要求的大气环保措施： 严格控制作业范围，施工现场采取设置围栏、酒水抑尘等控制措施，施工应当避开大风天气，遇大风天气，禁止施工，粉状村料运输要采取遮盖措施，物料井场存放要采取遮盖等防扬散、防泄漏、防渗措施，做好井场建设中受影响居民的补偿等工作。施工期扬尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，其他废气排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中污染物控制要求。. 噪声污染防治措施; 报告表要求： 选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备，做好施工机械的维护和保养；合理安排施工机械的工作频次、时限、合理调整行车密度。; 已落实 采用低噪声、低振动的设备与合理的施工方式进行施工，对施工机械采取隔声、降噪措施，对施工设备维护和保养；运输车辆文明行驶。在采取以上噪声防治措施后，有效降低了施工噪声对周围环境的影响。能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。其影响会随着施工结束而消失。根据现场调查，施工期无遗留噪声污染问题，未发现公众举报现象。; 各项措施均已落实，有效降低了噪声对周边环境的影响。. 环评审批文件要求的大气环保措施： 加强噪声污染防治工作，合理安排强噪声施工机械的工作频次、时限。尽量选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备；对施工机械采取隔声、降噪措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)标准的要求。. 固体废物污染防治措施; 环评报告中要求的固废环保措施： 钻井废弃泥浆、一般岩屑全部进入泥浆罐采用“不落地收集+板框压滤”工艺，不落地处理振动筛筛选出的颗粒类岩石质固相和板框压滤机处理后产生的固相，处置达标后可集中填埋或制作烧结砖等资源化综合利用；废弃原材料、废包装材料、生活垃圾要采用单独的防渗坑存放；设置生活垃圾箱（桶），钻井结束后及时清运至指定地点处置。; 已落实 - 钻井废弃泥浆、岩屑采取不落地收集+板框压滤装置处置，产生的泥饼（固相含水率不大于60%）暂存井场，泥饼临时暂存要落实“三防”措施并加强管理，采用“下铺上盖”方式；钻井泥浆、钻井岩屑进入地上移动式泥浆罐，经泥浆不落地工艺固液分离后，固相暂存于固渣暂存处，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置；废弃防渗布（未受污染）、废弃纯碱、膨润土等包装袋由钻井施工单位（五普40839HB）处置；废过硫酸钾包装袋、废弃防渗布（沾落地油）、落地油、废含油抹布、含油岩屑暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司进行安全处置；未产生建筑垃圾；废机油、废润滑油委托平凉海螺环保科技有限责任公司外运处置；施工场地设置生活垃圾箱（桶），经收集后交由就近的生活垃圾中转站处置。建立了管理台账及转移联单，未产生二次污染。 - （2）钻井、固井辅料、添加剂等应当集中堆放，并做好防雨淋、防渗漏、防泄漏等措施，泥浆、岩屑收集处置措施等布设远离沟坎边。 - 根据现场调查，施工期无遗留生活垃圾污染问题，未发现公众举报现象。; 各项措施已按环评要求落实，各项固体废物均得到有效处理，做到“工完、料尽、场地净”。. 环评审批文件要求的固体废物防范措施： 加强固废污染防治工作。钻井废弃泥浆、一般岩屑全部进入泥浆罐采用不落地收集+板框压滤工艺处理后产生的固相(含水率不得大于60%，pH为6~9)集中填埋或制作烧结砖资源化综合利用：生活垃圾统一收集运输至环卫部门指定地点处置，含油压裂砂、含油岩屑、废防渗布、落地油、废机油等危险废物分类暂存在场地，并建立管理台账及转移联单，定期委托有资质的单位进行安全处置。. 环境风险; 环评报告中要求的环保措施： 井场周围设置不低于20cm高围堰；井场钻井设备摆放处、循环水利用设施、泥浆不落地处理设施、围堰等采取防渗漏措施；井场内的雨水池采取一般防渗措施，应急池采取重点防渗措施。; 已落实 （1）防渗布、井场四周设置20cm高的围堰，井场四周设置80cm高的砖混围墙，现已拆除；井场钻井设备摆放处、循环水利用设施、泥浆不落地处理设施、围堰等采取防渗漏措施；井场内的雨水池采取一般防渗措施，应急池采取重点防渗措施。 （2）施工期安装井控装置，防止井喷；加强各类储罐的储存管理，罐区均采用防渗措施，四周设置围堰；同时加强施工期间风险管理，井场布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》的规定进行了设置；项目周边地下水、土壤等的监测纳入厂区监测。项目建设过程及完工后未发生井喷事故。 （3）中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂针对可能发生的石油泄漏事故制定了相关的风险防范措施并进行了落实，定期组织进行学习与培训；同时中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂也认真制定了突发环境事件应急预案，并于2022年12月20日取得了庆阳市生态环境局正宁分局备案文件（见附件），并按该预案中相关应急措施进行定期演练。该应急预案修编日期为2025年12月20日，在本项目验收时间范围内。; 各项措施均已落实，有效控制了风险的发生。. 环评审批文件要求的环境风险防范措施： 严格落实各项应急管理措施和风险防范措施，强化设备的日常维修保养，加大环境风险排查力度，加强对污染物处置的跟踪监管，严格车辆运输管理，加强对项目周边地下水、土壤等的监测，对环境污染隐患做到及早发现、及时处理。本项目环境风险应急管理纳入所属采油厂环境风险应急管理范围内，积极预防和应对突发性环境污染事件。. 社会影响; /; /; /. 生态影响; /; /; /. 试运行期; 污染影响; 各个影响防治措施; 环评报告中要求的风险防范措施： 本项目为石油勘探井的钻井工程，使用功能为石油勘探、完井并测试，不涉及运营期。; 本项目不涉及运行期; 目前，井场已探出油，后续转入生产井。. 环评审批文件要求的风险防范措施： 该项目为陆地石油资源地质勘探工程，若勘探井转为生产井，须纳入油田区块管理并及时报批环评文件。建立完善“一井一档”相关资料并积极配合各级生态环境部门开展现场检查。; 该项目为陆地石油资源地质勘探工程，具有开采价值，后续纳入油田区块管理并及时报批环评文件。建立完善“一井一档”相关资料并积极配合各级生态环境部门开展现场检查。. 社会影响; /; 本项目不涉及运行期.

# 7.环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 生态环境影响调查分析主要表现为工程占地、损坏植被，进而引起水土流失；工程占地将会改变土地使用功能，影响对土地的使用；土方开挖和回填，引起土壤结构的改变。 - 自然环境概况 本项目所处区域气候属温带大陆性半干旱季风气候，项目区属黄土高原丘陵沟壑区地貌类型，区内丘陵起伏、梁卯相间，沟壑纵横；调查范围内，井场周边无地表水、地下水分布，井场周边的主要土壤类型为黑垆土、黄绵土；植被类型主要是荒坡牧草，天然草以冰草、白羊草等为主，动物主要为物种组成以小型兽类和鸟类为主，无珍稀濒危动植物分布，无灭绝等历史演化情况。施工前后未对项目地的自然环境概况造成永久破坏。 本项目建设对生态环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏，施工结束后影响停止，生态环境影响将逐渐消除对野生动物的生境未造成破坏，施工前后生态系统未发生变化。生态敏感目标现状情况见“3、生态敏感目标调查”。目前验收调查阶段现场照片见附图。 2、工程占地影响调查 项目建设临时占地包括项目钻井井场、施工营地及进场道路等占地，占地面积约11939m2，占地类型为耕地。 项目钻井、运输要侵占土地、破坏植被，改变原有生态系统结构和功能。在施工期间工程建设对生态环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏。钻井施工、道路建设作业本身要占用大面积的土地，机械、运输车辆碾压、人员践踏、材料占地、土体翻出埋放地表等活动占用的土地面积更远远超过工程本身，同时施工期开挖土方会破坏植被，造成水土流失。工程临时占地破坏了占用土地上的植被，对项目区原有土地利用方式影响较大，但临时占地也呈现出暂时性和局部性的特点，施工结束后，进行临时关井，待转产，除预留转为生产开发所需的面积外，对其余临时占地及时进行了植被恢复。 根据调查，项目施工过程中通过缩小施工范围，严格控制各种施工活动区域，将临时占地面积控制在最低限度。目前勘探井已关井，关井工作完成后，依照开挖取土顺序分层回填，并对土壤进行疏松平整和植被恢复，项目建设未对项目占地范围及周边区域造成明显影响。验收调查期间无工程弃方堆放。 3、生态敏感目标调查 项目占地类型主要为耕地，项目区域内没有珍稀濒危动植物，无国家和地方级保护动植物。调查范围内无风景名胜区、水源保护区、文物保护单需要特殊保护的单位，无国家和省级重要保护的野生动植物物种等其他重要的生态保护目标。 4、土壤环境影响调查 项目对土壤的影响主要是施工扰动造成水土流失，以及事故状态下可能对土壤造成污染，影响土壤环境质量。 为调查项目建设可能对土壤环境产生的影响，本项目对井场内、外土壤进行了监测（详见表8-1），井场泥浆不落地装置区、井场外50m农用地监测因子均符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关要求、石油烃符合《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》中500mg/kg要求。因此，项目验收调查范围内土壤环境受到建设项目的影响较小。 5、植被影响、陆地动物及其栖息地的影响调查 项目施工过程中土方开挖、临时土堆的堆放，用地范围内的植被受到一定程度的影响。首先，场地平整直接破坏工程区域内的植被，破坏了原地表，扰动原土层结构，造成土层松动，形成坡面，造成局部水土流失，植被覆盖率下降；同时建筑材料、土石方弃料堆存，使局部区域植物被砍伐，原地表生态发生改变，形成水土流失；其次，施工中的扬尘对附近植物正常生长产生轻微的不利影响。以上这些不利影响主要是短期的和局部的。钻井工程结束后，施工单位及时清理了现场，对于临时占地都已进行平整，生态恢复已完成，对生态环境的影响很小。 项目所在区野生动物种类数量相对较少，无国家级、省级重点保护野生动物分布，也无保护动物的繁殖地及重要栖息地，无鱼类索饵场、越冬场及产卵场分布。施工中已控制施工作业带，尽可能减少了对野生动物生境的影响；施工期在项目区未发现有野生动物的栖息地；施工期间加强管理，对工作人员进行了环保教育，施工期间未发生猎捕野生动物的现象，因此，施工期对野生动物的影响较小。 - 生态功能调查 项目勘探活动占地为临时占地，项目建设前后生态敏感目标功能完整性均未发生变化。对临时占地已采取生态减免、补偿措施。工程建设对周边土壤的影响较小。 - 水土流失影响调查 本工程在钻前施工期间，影响环境的因素主要是在井场的建设阶段，在此期间会对场地进行平整，修建设备基础，可能引起水土流失。根据本次验收现场调查，项目进井道路现已恢复原有土地使用性质。井场施工严格控制作业范围，施工土方临时堆放采用篷布进行苫盖，设备基础修建及井场平整后挖填平衡，无弃方产生。本项目实施过程中，落实了水土保持措施，使水土流失将得到有效控制。 8、主要生态问题及采取的生态保护措施 根据调查，项目施工期采取的生态保护措施及有效性调查情况如下： （1）项目施工作业严格控制在评价区域内，未增加临时占地面积，未增加新的敏感区域； （2）场地平整前先进行表土剥离，堆放在表土堆放场，后期进行覆土利用； （3）施工期间加强生态环境保护教育，尽可能做到了减少对原有土壤与植被的破坏； （4）施工过程中采用泥浆不落地施工工艺，未对施工场地造成土壤污染； （5）试油过程中采取了防井喷控制措施，未发生井喷事故； （6）施工结束后对各类固废进行了清运，未发生遗留和泄漏事件。 根据现场踏勘，场地已恢复平整，对井口进行临时关井，待转产除预留转为生产开发所需的面积外，对其余临时占地进行恢复；对施工形成的边坡要采用工程和植物护坡的方式进行治理，提高植被覆盖率，减少水土流失，在种草前采取土地整治措施。采用机械与人工相结合的整地方式，翻耕深度0.3m，耙细并整平。 综上所述，项目施工期通过采取以上各项措施后，有效的减轻了项目施工对周围生态环境的影响。井场施工前后，区域内生态系统未发生变化，符合环评要求，符合环境影响规划和功能区划的要求。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 经调查核实，项目施工期产生的各种污染物均得到了有效处置，未对当地水环境、大气环境、声环境产生污染影响。钻井工程施工期间，未发生污染事件以及环境投诉。 1.大气环境影响调查 本项目废气主要包括施工扬尘、施工过程中车辆与机械废气和钻井柴油发动机废气和井场试油伴生气。 ①开挖土方过程避开了大风天气，挖方用篷布遮盖，减少扬尘产生量。 ②运输车辆加盖篷布，对施工道路、井场进行适量洒水，以降低扬尘。 ③采用了燃烧效率高的柴油机以及含硫量低的柴油，减少了污染物排放； ④少量伴生气逸散；本项目试油过程中无井喷事故发生。 ⑤运输车辆定期保养维修、减速慢行，减少了污染物排放。 项目建设对周边环境影响呈现阶段性、短期性、局部性影响，由于本项目施工区域主要在野外，居民点分散且数量较少，随着施工的结束环境影响已消失，无长期环境影响。 2.水环境影响调查 项目废水主要为施工废水、生活污水及雨水，施工废水来自钻井废水、洗井废水、压裂返排液及生活污水。 经调查核实，本项目采取泥浆不落地处理工艺，经固液分离后产生的钻井废水部分回用于配置钻井泥浆，不可回用部分同洗井废水、压裂返排液一起由地上收集罐统一收集，雨水经雨水池收集，井下作业完成后，施工废水及雨水由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，废水不外排。施工井场设置了移动式环保厕所，施工人员少量盥洗废水用于洒水降尘，无污水外排现象。 项目建设期间落实了环评及批复要求的环保措施，对周边环境影响有限。 3.声环境影响调查 经调查走访周围敏感点，项目施工期间的噪声主要来源于正常生产过程中机械噪声和测试放喷时产生的气流噪声。施工单位采取了有效的环保措施，如采用低噪声机械和施工工艺，采取隔声、减振、消声、加强设备的日常维护和保养，加强管理等噪声控制措施；而噪声影响随着施工的结束而结束；因此，项目施工期对周围居民声环境影响较小。施工期无遗留噪声污染问题，未发现公众举报现象。 4.固体废物影响调查 本项目施工期固体废物主要为废弃钻井泥浆、钻井岩屑（不含油）、纯碱、膨润土废弃包装、废防渗布（不含油）、建筑垃圾、生活垃圾及危险废物（废过硫酸钾包装袋、落地油、废机油、废润滑油、废防渗布（沾落地油）、废含油抹布、含油岩屑）。 经调查，废弃钻井泥浆、钻井岩屑（不含油）：钻井泥浆、钻井岩屑进入地上移动式泥浆罐，经泥浆不落地工艺固液分离后，固相暂存于固渣暂存处，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置。采用“下铺上盖”方式。纯碱、膨润土废弃包装、废防渗布（不含油）由钻井单位（五普40839HB）回收综合利用。 施工期未产生建筑垃圾。废机油、废润滑油采用废油回收桶（5m3）收集至临时危废贮存库暂存后，定期委托平凉海螺环保科技有限责任公司外运处置。含油岩屑、落地油、被污染的防渗布、废含油抹布、废过硫酸钾包装袋经收集暂存于临时危废贮存库后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司进行安全处置。施工场地设置生活垃圾箱（桶），经收集后交由就近的生活垃圾中转站处置。 综上，本项目施工期产生的各种固体废物均采取了有效的合理化和无害化处理措施，根据现场调查，施工期无遗留固废污染问题，未发现公众举报现象。未产生二次污染。 |
|  | 清洁生产调查 | 建设单位按照清洁生产的要求进行施工，具体调查如下： 1、绿色钻井技术 （1）井口安装防喷器，减少井喷事故的概率。加强油井井口的密闭，加装密封垫，减少井口烃类的无组织挥发。 （2）项目区域采取分区防渗措施；分区防渗的要求详见表4-3。防止对地下水造成污染。 （3）废水、固废收集处理见上文。 针对本项目建设的特征及工程分析，从原材料能源的利用、建设工程的合理性、生产工艺、废弃物处理、管理及员工等方面均在一定程度上采用了清洁生产要求，最大限度的减少了对环境的污染和对生态环境的破坏。本项目的开发采用的设备、工艺及产排污水平符合清洁生产要求。 |
|  | 环境风险事故防范及应急措施调查 | 建设单位编制了《突发环境事件应急预案》，经调查本项目在施工过程中未发生突发环境事故。本项目通过以下方面进行环境风险事故防范。 （1）组织机构与职责 本公司突发环境事件应急组织体系由应急领导小组、应急办公室、安全环保组、外部邻近消防资源、现场应急小组、事发单位承包商环境应急处置小组组成。各工作组分别由相关专业人员组成，紧急状态下，由应急救援指挥部统一指挥，分兵把关，各司其职，迅速展开救援工作，承担紧急抢险救援任务。项目组应急组织体系结构图见下图。 华北油田采油一厂突发环境事件应急领导小组 项目组应急办公室 安全环保小组 事发单位承包商 环境应急处置小组 现场应急小组 外部邻近消防资源 （2）事故应急处置 建设单位采取了一系列的环境风险管理措施，对厂区进行了科学规划、合理布局，并从技术、工艺、管理方法等方面加强了对环境风险防范设施建设的管理，定期检查防火、防爆、防泄漏，建立了安全生产制度，提高操作人员的素质和水平；建设单位建立了有针对性的环境风险防范体系，配备了一定的硬件设施，加强了对潜在事故的监控，做到及时发现事故隐患，及时消除。 （3）事故应急演练 公司结合实际情况，在确保安全的前提下，组织应急预案的演练，以检验和测试应急指挥部的应急能力和应急预案的可行性，提高实际技能及熟练程度，通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。演练前，由应急指挥部负责编写演练计划，预案涉及部门对所属员工进行培训，学习预案及演练计划的内容，演练时的注意事项、纪律等等，熟练掌握演练中涉及工具的使用方法，以及发生特殊情况时的逃生方法及路线。 （4）应急预案有效性分析 《突发环境事件应急预案》主要针对项目施工过程中井场事故、井喷事故等制定了详细的安全应急救援预案。预案中应急救援任务和目标、原则、组织机构、应急救援职责、突发事件信息报送及处置、应急响应和处置、应急措施以及应急救援值班电话和联络电话，应急物资充分，充分保证了项目运营期发生的风险事故得到及时救援和处理。 工程从施工到目前未发生过环境污染事故。采取的环境风险防范措施及应急预案切实有效。采油一厂已制定了突发环境事件应急预案，并于2022年12月20日取得了庆阳市生态环境局正宁分局预案备案文件（见附件），并按照预案中相关应急措施进行定期演练。该应急预案修编日期为2025年12月20日，在本项目验收时间范围内。 |
|  | 社会影响 | 本项目工程施工期间，未发生水、大气、固废、土壤、噪声等污染事件，不存在居民投诉情况，也未出现过举报或上访，项目对所在地的社会影响较小。 |
| 运行期 | 生态影响 | 经试油，井场具有工业开采价值，临时关井，待转产，本次验收不涉及运行期。 |
|  | 污染影响 |  |
|  | 社会影响 |  |

- 8.环境质量及污染源监测

| - 项目 | - 监测时间 监测频次 | - 监测点位 | - 监测项目 | - 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 环境空气 | / | - / | - / | - / |
| - 地下水环境 | / | - / | - / | - / |
| - 声环境 | / | - / | - / | - / |
| - 土壤环境 | - 2025年3月26日；监测频率：每个点采样1次 | - 新榆1H井场井场泥浆不落地装置区、井场外50m农用地：E108°08′6″ - N35°21′40″； - E108°08′6″ - N35°21′41″ | - 1）井场泥浆不落地装置区：铅、铜、铬(六价)、砷、汞、镍、镉、锌、pH、石油烃（C6-C9、C10-C40）。 - 2）井场外50m农用地：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、石油烃（C6-C9、C10-C40）。 | - 井场所在地及周围农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1筛选值，石油烃执行《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》中500mg/kg要求 |
| 因项目为勘探井项目，项目施工期大气污染源及噪声污染源随施工期结束已消失，本次验收未对大气及噪声进行监测。井场实际勘探过程中对井场内的土壤环境有扰动及影响。井场不涉及石油开采，对井场内及周边土壤开展土壤监测。综上，本次验收对项目所在区域土壤环境进行现状调查与监测。 土壤监测结果见表8-1。 表8-1 土壤监测结果 序号; 检测项目; 检测结果及日期(2025年3月26日); 标准限值. 胜4H（新榆1H）井场内(0~0.2m); 胜4H（新榆1H）井场外(0~0.2m). 1; pH（无量纲）; 7.31; 7.35; 6.5＜pH≤7.5. 2; 镉(mg/kg); 0.2; 0.26; 0.3. 3; 铬（六价）(mg/kg); ND; 47; 200. 4; 铜(mg/kg); 57; 53; 100. 5; 铅(mg/kg); 61; 54; 120. 6; 汞(mg/kg); 0.039; 0.049; 2.4. 7; 镍(mg/kg); 53; 36; 100. 8; 砷(mg/kg); 10.71; 8.12; 30. 9; 锌(mg/kg); 70; 50; 250. 10; 石油烃（C6-C9）(mg/kg); 7; 10; /. 11; 石油烃（C10-C40）(mg/kg); 23; 34; 500. 由上表可知，井场泥浆不落地装置区、井场外50m农用地监测因子均符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关要求、石油烃符合《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》中500mg/kg要求。表明，施工过程对井场及周边土壤造成的影响较小。 |

# 9.环境管理情况

9.1环境管理机构设置（分施工期和运营期） 为贯彻执行相关环境保护法律法规，及时了解项目及周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施效果，保证项目所在区域良好的环境质量，在项目实施过程中需要进行相应的环境管理。 本项目环境管理的主要目标为监督和检查项目污染防治措施、生态影响恢复措施的落实情况，确保各项环境保护措施按照环评及批复要求进行落实，把项目建设对周边环境的影响减小到最低程度，确保环境保护设施建设达到设计要求，确保环境保护设施的建设与主体工程同时施工、同时投入使用。 （1）施工期 1）施工期环境管理机构由中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂和施工单位联合组成，负责项目施工期间环境管理的组织、协调、监督和检查工作。在各个单项施工合同中列入环境保护的相关要求，明确了参与单位的环境保护责任。 2）施工期环境管理机构工作人员监督、检查各项环保设施的落实情况，重点检查项目进站是否符合“三同时”原则。同时对施工期废气治理、污水处置、固废处置，噪声排放等工作进行组织协调，督促落实。 通过现场调查，并根据建设单位提供的资料可知，在本项目的施工期间没有发生过环境污染事故，地方生态环境主管部门未接到有关项目建设引起噪声污染、水环境污染和大气环境污染的环保投诉。 （2）运行期 本项目不涉及石油开采，中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂负责井场关井期管理工作，有专职环保管理人员负责环境管理工作。 9.2环境监测能力建设情况 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂内部有较为健全的环保技术资料，并定期委托有资质的第三方检测单位进行监测，用以掌握三废排放变化状况，强化井区环境管理，并接受当地和上级环保行政部门的指导、监督和检查。 9.3监测计划及其落实情况 - 本项目为石油勘探项目，不涉及石油开采，环境影响报告表中未提出监测计划。 9.4环境管理状况分析 - 项目施工期各项污染防治措施及水保工程措施基本落实，较好的执行了环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，采取了相应的水土保持措施，植被恢复工作已完成，后续加强养护。 - 项目环境管理机构制定了完善可行的环境风险应急措施，环保管理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资料基本齐备，保存完整，采取的环境管理措施到位，从现场调查的情况来看，环境保护工作取得了较好的效果，没有因环境管理失误对环境造成不良影响。 9.5突发环境事件应急预案 - 项目环境管理机构制定了完善可行的突发环境事件应急预案，并于2022年12月20日取得了庆阳市生态环境局正宁分局备案文件。该应急预案修编日期为2025年12月20日，在本项目验收时间范围内。本项目已按该应急预案进行了应急演练。环保管理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资料齐备，保存完整，采取的环境管理措施到位，从现场调查的情况来看，环境保护工作取得了较好的效果，没有因环境管理失误对环境造成不良影响。 9.6排污许可证 - 根据《排污许可证管理条例》中的要求，本项目为短期临时性项目，不需办理排污许可相关手续。

# 10.调查结论与建议

10.1调查结论 - 项目概况 胜4H（新榆1H）：甘肃省庆阳市正宁县榆林子镇石家村；中心点坐标：E108°08′05.932″，N35°21′39.978″。本项目建设1口石油探井及进场道路，临时占地面积11939m2，占地类型为耕地，钻井深度为2090m，井型为直井，目的层位为长9兼探长7、长8。钻井结束后，进行了完井测试，工程实际建设内容与环评及审查意见内容一致。 本项目能源矿产地质勘查，项目执行了环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，达到了环保部门对该项目生态环境保护和污染防治的目标要求。本项目具备竣工环境保护验收条件。 2、环境保护措施落实情况 经调查，项目在施工期中废气、废水、噪声、固废等污染防治措施和生态防护措施等工程措施基本得到落实，总体上满足了环评报告及批复文件中提出的各项要求。 该项目实际总投资1000万元，环保投资为80.31万元，占工程实际总投资的8.031%。主要用于施工扬尘治理、废水处理、固体废物处理、噪声污染防治，以及施工迹地生态恢复等。 3、环境影响调查结论 - （1）生态：施工完成后对临时占地及时进行平整、恢复植被；项目施工期采取的生态环境治理措施效果明显，未对周围生态环境产生较大影响，现场调查期间未发现遗留环境问题。工程对土壤环境影响较小。 - （2）废气：本项目施工期短暂，施工期使用符合国家标准的机械，采取洒水抑尘等扬尘防治措施，施工期的大气环境影响得到控制。本项目施工期间已落实大气环境保护措施，验收调查期间无遗留大气环境问题，未接到周边居民关于本项目环境污染的投诉。 - （3）废水：本项目对水环境的影响随项目施工期结束而结束，钻井期产生的废水均得到了妥善处理，已落实水环境保护措施，验收调查期间未发现废水排放痕迹，无遗留水环境问题。 - （4）噪声：项目施工期使用低噪声设备，合理安排施工时间，在施工期间有效的抑制了噪声对周围环境的影响，本项目施工期噪声随施工期结束影响即消失，根据验收现场调查，施工期未发生扰民事件。 - （5）固废：本项目钻井产生的固体废物进行了合理堆放，相关场地进行了防渗处理。验收期间现场未发现遗留的废水和固体废弃物，井场泥浆不落地装置区、井场外50m农用地监测因子均符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关要求、石油烃符合《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》中500mg/kg要求。验收调查期间无遗留土壤环境、固体废物处置问题。 - （6）风险事故防范及应急措施调查 - 施工期安装井控装置，防止井喷；加强各类储罐的储存管理，罐区均采用防渗措施；同时加强施工期间风险管理，井场布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》的规定进行了设置，项目建设过程及完工后未发生井喷等环境风险事故。 - 采油一厂已编制突发环境事件应急预案，并于2022年12月20日取得了庆阳市生态环境局正宁分局预案备案文件，并按照预案中相关应急措施进行定期演练。该应急预案修编日期为2025年12月20日，在本项目验收时间范围内。 - （7）环境管理 - 项目环评报告及环评审批文件、“三同时”制度落实情况，环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况，环境风险防范及应急措施调查，环保审批手续及“三同时”制度执行情况等要求均满足环保要求，各项污染防治措施到位。基本达到环保要求，项目建设过程中未对周边环境造成明显不利影响，未发生公众举报环境污染事件。 - 竣工环保验收的结论 - 建设工程在建设中认真执行了国家和地方有关环境保护法律法规，建设工程环评文件提出的措施和审批意见的各项要求基本上得到落实。建设工程施工期对声环境、水环境、环境空气、土壤和生态环境的影响与环境影响报告表的结论基本一致。建设过程中废水、废气、噪声、固体废物对周围环境影响不大，临时占地已平整，植被恢复工作已完成。 - 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对照核查，工程基本采取了相应的环保措施，建设过程中未造成重大的环境污染和生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规。项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺均未发生变更。工程落实了相应的环保措施和“三同时”制度，设置了环境管理体系，建立健全了环境管理制度。符合建设项目竣工环境保护验收条件。 - 10.2建议和要求 - （1）加强项目施工过程中各项目环保资料的档案管理。 - （2）转生产井应尽快办理探井转生产井等相关环保手续。 - （3）加强井场生态恢复管理，做好植被恢复养护工作，保证植被成活率。 - （4）建设单位做好勘探井转为生产井的衔接工作，确保过渡期无新的生态环境负面影响。